Komputerowo wspomagane projektowanie systemów sterowania
Pomieszczenie z grzejnikiem c.o.

Autorzy:	Maciej Oziębły 184147	Prowadzący:		dr inż. A. Czemplik
	Tomasz Wojciechowski 184132	Termin zajęć:		wtorek 15:15

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było wykonanie i zbadanie modelu pomieszczenia z grzejnikiem. Badano zależność temperatur wewnątrz pomieszczenia i grzejnika od różnych parametrów. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie założeń konstrukcyjnych. Należało także wyznaczyć charakterystyki statyczne i dynamiczne.

Obiekt

Rysunek 1. Model pomieszczenia

Obiekt stanowi pomieszczenie ogrzewane grzejnikiem c.o. Zostało to przedstawione na Rysunku 1. Przez grzejnik o pojemności Vg i pojemności cieplnej Cvg przepływa ciecz. Temperatura na wejściu grzejnika to  Tgzt, na wyjściu grzejnika Tgpt, średnio Tgśrt. Przepływ fg(t). Grzejnik ogrzewa pomieszczenie o objętości Vp, pojemności cieplnej Cvw i temperaturze Twewt. Wszystkie dodatkowe źródła i straty ciepła zsumowane są i przedstawione jako ciepło technologiczne qt. Na zewnątrz panuje temperatura Tzewt.

Dla uproszczeń założyliśmy, że:

Tgśr=Tgp

Model obiektu

Model obiektu przedstawiony w postaci układu równań różniczkowych drugiego rzędu:

Cvw∙Twewt=kg∙Tgśrt-Twewt-kw∙Twewt-Tzewt+qt

Cvg∙Tgśrt=cpw∙ρw∙fg(t)∙Tgzt-Tgpt-kg∙Tgśrt-Twewt

Dla stanu ustalonego, można zapisać równania statyczne:

0=kg∙Tgśr-Twew-kw∙Twew-Tzew+qt

0=cpw∙ρw∙fg∙Tgz-Tgp-kg∙Tgśr-Twew

Po odpowiednim przekształceniu otrzymujemy:

kg∙Tgśr-Twew=kw∙Twew-Tzew+qt=cpw∙ρw∙fg∙Tgz-Tgp

Parametry modelu

Parametry pomieszczenia i grzejnika:

Vg=0.02 m3	- pojemność grzejnika

Vp=20 m3	- objętość pomieszczenia

Pojemność cieplna grzejnika i pomieszczenia:

Cvw=cpp∙ρp∙Vp= 23 890 W

Cvg=cpw∙ρw∙Vg=82 124 W

Ponieważ pojemności cieplne pomieszczenia i grzejnika znacząco różnią się od siebie postanowiono podzielić wartość pojemności cieplnej grzejnika tak, aby w przybliżeniu były sobie równe. Zatem po poprawce:

Cvg=82 124:4=20 531 W

Przyjmując, że dla warunków nominalnych zapotrzebowanie na ciepło wynosi qn=20kW, możemy ułożyć równania:

qn=kg∙Tgśr-Twew=kw∙Twew-Tzew+qt=cpw∙ρw∙fg∙Tgz-Tgp

Wartości nominalne:

Twew N=20℃

Tzew N=-20℃

Tgz N=90℃

Tgp N=Tgśr N=70℃

qt N=0 W

Po obliczeniach otrzymujemy wartości:

kg=400

kw=500

fg N=2,4353∙10-4

Model w programie Matlab i Simulink

Przygotowano model w programie Simulink:

Rysunek 2. Model podstawowy w programie Simulink.

Przygotowano również skrypt obliczający parametry i uruchamiający symulację:

%% czyszczenie clear all; %% parametry symulacji dt = 100; % [s] opoznienie startu symulacji %% parametry pomieszczenia i grzejnika Vg = 0.1; % [m3] objetosc grzejnika Vp = 20; % [m3] objetosc pomieszczenia %% parametry fizyczne cpw = 4190; % [J / kg*K] cieplo wlasciwe wody row = 980; % [kg / m3] gestosc wody cpp = 1008; % [J / kg*K] cieplo wlasciwe powietrza rop = 1.185; % [kg / m3] gestosc powietrza Cvg = cpw*row*Vg; % [W] pojemnosc cieplna grzejnika Cvw = cpp*rop*Vp *5; % [W] pojemnosc cieplna pomieszczenia %% wartosci nominalne Tzew_n = -20; % [C] temperatura zewnetrzna Twew_n = 20; % [C] temperatura wewnetrzna Tgz_n = 90; % [C] temperatura zasilania grzejnika Tgp_n = 70; % [C] temperatura powrotu z grzejnika Q_n = 20000; % [W] cieplo wymagane Qt_n = 0; % [W] cieplo technologiczne Tgsr_n = Tgp_n; % [C] temperatura srednia grzejnika Fg_n = Q_n/(cpw*row*(Tgz_n-Tgp_n)); % [m3 / s] przeplyw wody przez grzejnik kg = Q_n/(Tgsr_n-Twew_n); % wspolczynnik przewodzenia grzejnika kw = (Q_n-Qt_n)/(Twew_n-Tzew_n); % wspolczynnik przewodzenia scian %% wartosci poczatkowe Tzew_0 = Tzew_n; % [C] temperatura zewnetrzna Twew_0 = Twew_n; % [C] temperatura wewnetrzna Tgz_0 = Tgz_n; % [C] temperatura zasilania grzejnika Tgsr_0 = Tgsr_n; % [C] temperatura powrotu z grzejnika Fg_0 = Fg_n; % [m3 / s] przeplyw wody przez grzejnik Qt_0 = Qt_n; % [W] straty/zyski technologiczne %% zmiany wartosci dTzew = 0; % [C] zmiana temperatury zewnetrznej dTgz = 0; % [C] zmiana temperatury zasilania grzejnika dFg = 0; % [m3 / s] przeplyw wody przez grzejnik dQt = 0; % [W] straty/zyski technologiczne %% symulacja sim('lab1_model'); %% wykresy % Temperatura wewnetrzna subplot(211); plot(Twew.time, Twew.signals.values); title('Temperatura wewnetrzna'); hold on; % temperatura średnia grzejnika subplot(212); plot(Tgsr.time, Tgsr.signals.values); title('Temperatura srednia grzejnika');

Weryfikacja poprawności

Powyższy skrypt generuje następujące wykresy:

Rysunek 3. Wygenerowane wykresy.

Ponieważ dla wartości nominalnych i zerowych zmian zmiennych wejściowych panuje stan ustalony, można przypuszczać, że model został wykonany poprawnie. Podobne wyniki otrzymujemy dla innych wartości nominalnych niż podane w zadaniu.

Blokowanie i maskowanie modelu

| Rysunek 4. Sparametryzowany model obiektu. |  |
| --- | --- |

Po maskowaniu model wciąż generuje poprawne wykresy. Oznacza to, że parametryzacja została wykonana bez błędów.

Charakterystyki statyczne, czułość

Charakterystyki statyczne jako zależność temperatury wewnątrz pomieszczenia od temperatury cieczy zasilającej grzejnik oraz przepływu przez grzejnik. Zostały one wygenerowane przy pomocy rozszerzonego skryptu.

%% Twew(Tgz) Twew_wy1 = [90 20]; for Tgz_0=70:110, sim('lab1_bloczek'); Twew_wy1 = [Twew_wy1; Tgz_0 Twew.signals.values(50)]; end; figure; plot(Twew_wy1(:,1),Twew_wy1(:,2)); title('Twew(Tgz)'); xlabel('Tgz'); %% Twew(fg) Twew_wy2 = [0 -20]; for Fg_0=0:0.00001:0.001, sim('lab1_bloczek'); Twew_wy2 = [Twew_wy2; Fg_0 Twew.signals.values(50)]; end; figure; plot(Twew_wy2(:,1),Twew_wy2(:,2)); title('Twew(fg)'); xlabel('fg'); ylabel('Twew');

| Zależność temperatury wewnętrznej od temperatury cieczy wpływającej do grzejnika. | Zależność temperatury wewnętrznej od przepływu cieczy przez grzejnik. |
| --- | --- |

Z wykresu widać, że czułość zależności Twew(fg) jest zmienna. Policzono zatem jedynie czułość sterowania Twew(Tgz). Zwiększenie temperatury Tgz o 1°C powoduje podwyższenie temperatury wewnętrznej o 0,3636°C.

Charakterystyki dynamiczne

Charakterystyki statyczne jako reakcja obiektu na zmiany wartości zmiennych wejściowych. Charakterystyki zostały wykreślone przy pomocy skryptu dla takiego samego wymuszenia w różnych punktach pracy.

Legenda na wykresach pokazuje, jak zostały zmienione punkty pracy.

Skok temperatury zewnętrznej o +10°C dTzew = 10

Skok temperatury cieczy zasilającej grzejnik o +10°C dTgz = 10

Skok ciepła technologicznego o +1kW dQt = 1000

Skok przepływu o +0,0001m3/s dFg = 0,0001

Pytania, zagadnienia dodatkowe

Obiekt jest drugiego rzędu, liniowy. Rzeczywisty obiekt nie jest unilateralny. Np. wysoka temperatura wewnątrz pomieszczenia wpływa na temperaturę średnią wyłączonego grzejnika, oraz ciepło uciekające z pomieszczenia mogłoby mieć wpływ na temperaturę zewnętrzną. Jednak są to sytuacje na tyle nietypowe, lub mało znaczące, że nasz model tego nie uwzględnia.

Zmienne stanu:

- Temperatura wewnątrz pomieszczenia (Twew)

- Temperatura średnia grzejnika (Tgsr)

Zmienne wejściowe:

- Temperatura cieczy zasilającej grzejnik (Tgz)	- zmienna sterująca

- Temperatura cieczy powrotu z grzejnika (Tgp)	- zmienna, wynikająca z innych

- Przepływ cieczy przez grzejnik (Fg)	- zmienna sterująca

- Ciepło technologiczne (Qt)	- zakłócenie

Wpływ zmian punktu pracy na reakcję obiektu:

- Wyższa temperatura zewnętrzna powoduje wyższą temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Wynika to z faktu, że ilość ciepła uciekającego z pomieszczenia na zewnątrz jest zależna od różnicy temperatur Twew i Tzew. Im jest ona większa, tym więcej ciepła ucieka. Zwiększenie temperatury zewnętrznej zmniejsza tę różnicę, gdyż zakładamy, że Tzew << Twew.

- Niższa temperatura cieczy zasilającej grzejnik powoduje obniżenie temperatury wewnętrznej. Tutaj analogicznie jak wyżej, przepływ ciepła od grzejnika do pomieszczenia zależy od różnicy temperatur między nimi.

- Mniejszy przepływ spowalnia reakcję obiektu. Mniejszy przepływ powoduje zmniejszenie ilości ciepła dostarczanego do grzejnika. Oznacza to, że przekazanie do pomieszczenia określonej ilości ciepła zajmuje więcej czasu.

W badanym obiekcie mogą wystąpić oscylacje. Dzieje się tak np. gdy umieści się za mały grzejnik. Zostało to zasymulowane i zaprezentowane na wykresie. W tym przypadku zmniejszono pojemność grzejnika z 0,1 m3 do 0,01m3. Wykres obok przedstawia temperaturę średnią grzejnika przy odpowiedzi na skok temperatury zewnętrznej o 10°C.

Charakterystyki statyczne zostały wykonane za pomocą skryptu wykorzystującego symulację dynamiczną modelu.

Identyfikacja obiektu

Jako wskaźnik jakości proponuję wziąć całkę z kwadratu różnicy między wartościami sygnału.

W celu identyfikacji obiektu modelem Kumpfmüller’a wykorzystaliśmy zmodyfikowany skrypt „model_recogniser.m”, który stworzyliśmy na poprzednim semestrze. Do wykonania symulacji użyliśmy tych samych skryptów, których używaliśmy do generowania charakterystych dynamicznych.

Przykładowo do identyfikacji modelu temperatury wewnętrznej i temperatury grzejnika w zależności od temeratury na zewnątrz wywołaliśmy następujące polecenia:

[ Twew, Tgsr ] = ch_dyn(0, 0, 1, 1, 0, 0, 0) %mamy dane

model_recogniser(Twew.signals.values-20, Twew.time) %mamy Twew(Tzew)

model_recogniser(Tgsr.signals.values-70, Tgsr.time) %mamy Tgsr(Tzew)

Rozpoznane modele:

Twew(Tzew): 0.6341146s+1

Tgsr(Tzew): 0.1806962s+1

Twew(Tgz): 0.3613862s+1

Tgsr(Tgz): 0.8170534s+1

Następnie porównaliśmy odpowiedź naszego modelu oraz zidentyfikowanego obiektu na skok jednostkowy. Wykres został przedstawiony obok.